Exercice 01 : Packet Tracer

# Objectif

Création d’un « miniLab » : vous devez configurer le réseau de manière à respecter les contraintes suivantes et tester la connectivité entre les différents VLAN et l’accès Internet.

# Prérequis

## Choix matériels et topologie

- Switch Principal : J’ai utilisé un switch Cisco 2960 au lieu du switch PT générique demandé dans l'énoncé. Le switch PT ne possède que 5 ports, ce qui est insuffisant pour les 9 ports requis par l'exercice.

- Liaisons (Uplinks) : Le port FastEthernet 0/1 du Switch 1 est utilisé pour la connexion au Routeur.

  - Les ports dédiés GigabitEthernet 0/1 et 0/2 du Switch 1 sont utilisés pour connecter respectivement le Switch 2 et le Switch 3 (au lieu des ports FastEthernet classiques).

  - Il y a donc au final 3 uplinks sur le Switch 1.

- Ajouts : Insertion du routeur Cisco 1941 (ROUTER01) et des Switchs 1, 2 et 3.

- Connexions : Liaison du Routeur avec le Switch 1, puis liaisons Switch 1 ↔ Switch 2 et Switch 1 ↔ Switch 3.

# Le Routeur et Switch 1

## Configuration du ROUTER01

Activation de l'interface physique et configuration du routage inter-VLAN (Trunking/Router-ona-Stick).

Vérification de l’état des interfaces et des adresses IP assignées :

Plaintext

enable configure terminal ! Activation de l'interface principale interface g0/1 no shutdown exit ! Sous-interface VLAN 10 (Wi-Fi) interface g0/1.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 no shutdown exit ! Sous-interface VLAN 20 (PC Fixes) interface g0/1.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no shutdown exit ! Sous-interface VLAN 30 (Administration) interface g0/1.30 encapsulation dot1Q 30 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 no shutdown exit ! Sous-interface VLAN 1 (VoIP) interface g0/1.1 encapsulation dot1Q 1 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 no shutdown exit

## Configuration DHCP sur le Routeur

Création des exclusions et des pools de distribution d'adresses IP. Plaintext

! Configuration des exclusions d'adresses

ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.9 ip dhcp excluded-address 192.168.0.51 192.168.0.254

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9 ip dhcp excluded-address 192.168.10.51 192.168.10.254 ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9 ip dhcp excluded-address 192.168.20.51 192.168.20.254 ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.9 ip dhcp excluded-address 192.168.30.51 192.168.30.254 ! Pool pour la VoIP ip dhcp pool POOL_VOIP network 192.168.0.0 255.255.255.0 default-router 192.168.0.1 option 150 ip 192.168.0.1 ! Indique aux téléphones où se trouve le serveur de voix exit ! Pool pour le Wi-Fi ip dhcp pool POOL_WIFI network 192.168.10.0 255.255.255.0 default-router 192.168.10.1 exit ! Pool pour les PC Fixes ip dhcp pool POOL_PC network 192.168.20.0 255.255.255.0 default-router 192.168.20.1 exit ! Pool pour l'Administration ip dhcp pool POOL_ADMIN network 192.168.30.0 255.255.255.0 default-router 192.168.30.1 exit

Création des VLANs et Trunk sur le Switch 1 → Le VLAN 1 existe par défaut et ne peut pas être modifié. Plaintext

enable configure terminal ! Création des VLANs vlan 10 name Wifi exit vlan 20 name PC_Fixes exit vlan 30 name Administration exit ! Configuration de l'interface Trunk (vers le Routeur) interface fa0/1 switchport mode trunk no shutdown exit

# Configuration des VLAN et ports d'accès du Switch 1

Contexte : Connexion des PC1.1 et PC1.2. Le téléphone VoIP Cisco 7960 nécessite du PoE. Comme le switch 2960 ne fait pas PoE, j’ai ajouté l'adaptateur secteur au téléphone dans le simulateur. Plaintext

## Création des VLANs et Trunk sur le Switch 1

enable configure terminal ! Ports pour le VLAN 20 (PC Fixes)

interface range fa0/6-7 switchport mode access switchport access vlan 20 exit ! Port pour le VLAN 30 (Administration - ex: Téléphone IP) interface fa0/8 switchport mode access switchport access vlan 30 exit ! Ports pour le VLAN 10 (Wi-Fi) interface range fa0/4-5 switchport mode access switchport access vlan 10 exit ! Configuration du port 9 en Trunk interface fa0/9 switchport mode trunk no shutdown exit

# Configuration des VLAN et ports d'accès du Switch 2

Connexion : Uplink GigabitEtherNet 0/1 du SWITCH2 vers l'uplink GigabitEtherNet 0/1 du SWITCH1.

Répartition des ports à configurer :

Trunk : Ports 1 et 9 o VLAN 1 : Ports 2 et 3 o VLAN 10 : Ports 4 et 5 o VLAN 20 : Ports 6 et 7 o VLAN 30 : Port 8

enable configure terminal ! Configuration de l'Uplink en Trunk interface GigabitEtherNet0/1 switchport mode trunk no shutdown exit

Plaintext

## Création des VLANs et Trunk sur le Switch 2

→ Le VLAN 1 existe par défaut et ne peut pas être modifié.

Plaintext

Switch2> enable

Switch2# configure terminal

! Création des VLANs

Switch2(config)# vlan 10

Switch2(config-vlan)# name Wifi

Switch2(config-vlan)# exit

Switch2(config)# vlan 20

Switch2(config-vlan)# name PC_Fixes

Switch2(config-vlan)# exit

Switch2(config)# vlan 30

Switch2(config-vlan)# name Administration

Switch2(config-vlan)# exit

! Configuration de l'interface Trunk (vers le Routeur) interface fa0/1    switchport mode trunk

no shutdown

exit

Assignation des ports d’accès

! Assignation des ports

! Trunk (Ports 1 et 9)

Switch2(config)# interface range g0/1 , f0/9

Switch2(config-if)# switchport mode trunk

Switch2(config-if)# exit

! VLAN 1

Switch2(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 3

Switch2(config-if-range)# switchport mode access

Switch2(config-if-range)# switchport access vlan 1

Switch2(config-if-range)# exit

! VLAN 10

Switch2(config)# interface range fastEthernet 0/4 - 5

Switch2(config-if-range)# switchport mode access

Switch2(config-if-range)# switchport access vlan 10

Switch2(config-if-range)# exit

! VLAN 20

Switch2(config)# interface range fastEthernet 0/6 - 7

Switch2(config-if-range)# switchport mode access

Switch2(config-if-range)# switchport access vlan 20

Switch2(config-if-range)# exit

! VLAN 30

Switch2(config)# interface fastEthernet 0/8

Switch2(config-if)# switchport mode access

Switch2(config-if)# switchport access vlan 30

Switch2(config-if)# end

# Configuration des VLAN et ports d'accès du Switch 3

Connexion : Uplink GigabitEtherNet 0/1 du SWITCH3 vers l'uplink GigabitEtherNet 0/2 du SWITCH1.

## Sur le SWITCH 1 (Côté G0/2)

Plaintext

Switch1> enable

Switch1# configure terminal

Switch1(config)# interface GigabitEthernet 0/2

Switch1(config-if)# switchport mode trunk

Switch1(config-if)# no shutdown

## Sur le SWITCH 3

Plaintext

Switch3> enable

Switch3# configure terminal

! Création des VLANs

Switch3(config)# vlan 10

Switch3(config-vlan)# name Wifi

Switch3(config-vlan)# exit

Switch3(config)# vlan 20

Switch3(config-vlan)# name PC_Fixes

Switch3(config-vlan)# exit

Switch3(config)# vlan 30

Switch3(config-vlan)# name Administration

Switch3(config-vlan)# exit

Assignation des ports d’accès

! Assignation des ports ! Trunk (Ports 1 et 9) Switch3(config)# interface range g0/1 , f0/9 Switch3(config-if)# switchport mode trunk Switch3(config-if)# exit ! VLAN 1 Switch3(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 3 Switch3(config-if-range)# switchport mode access Switch3(config-if-range)# switchport access vlan 1 Switch3(config-if-range)# exit ! VLAN 10 Switch3(config)# interface range fastEthernet 0/4 - 5 Switch3(config-if-range)# switchport mode access Switch3(config-if-range)# switchport access vlan 10 Switch3(config-if-range)# exit ! VLAN 20 Switch3(config)# interface range fastEthernet 0/6 - 7 Switch3(config-if-range)# switchport mode access Switch3(config-if-range)# switchport access vlan 20 Switch3(config-if-range)# exit ! VLAN 30 Switch3(config)# interface fastEthernet 0/8 Switch3(config-if)# switchport mode access Switch3(config-if)# switchport access vlan 30 Switch3(config-if)# end

! Sauvegarde

Switch3# write memory

# Connexion Internet (Routage et NAT)

• 	Connexion physique : Câble réseau entre l'interface FastEthernet0 de l'ISP (simulé par le SERVER01) et l'interface GigabitEthernet 0/0 du ROUTER01. Configuration de l'interface LAN (sur ROUTER01)

J’indique au routeur quelles interfaces sont à l'intérieur du réseau local pour le NAT.

Plaintext

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname ROUTER01

! Sous-interface VLAN 10

ROUTER01(config)# interface GigabitEthernet 0/1.10

ROUTER01(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

ROUTER01(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ROUTER01(config-subif)# ip nat inside

ROUTER01(config-subif)# exit

! Sous-interface VLAN 20

ROUTER01(config)# interface GigabitEthernet 0/1.20

ROUTER01(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

ROUTER01(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

ROUTER01(config-subif)# ip nat inside

ROUTER01(config-subif)# exit

! Sous-interface VLAN 30

ROUTER01(config)# interface GigabitEthernet 0/1.30

ROUTER01(config-subif)# encapsulation dot1Q 30

ROUTER01(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

ROUTER01(config-subif)# ip nat inside

ROUTER01(config-subif)# exit

! Activation de l'interface physique

ROUTER01(config)# interface GigabitEthernet 0/1

ROUTER01(config-if)# no shutdown

J’indique au routeur quelle interface mène vers Internet (vers le SERVER01)

interface GigabitEthernet 0/0

ip nat outside

exit

Créer une ACL (Access Control List) : Le NAT a besoin d'une liste l'autorisant à traduire tes adresses privées

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

Activer la règle de traduction (PAT/Overload) : C'est la commande qui lie ton ACL à ton interface de sortie.

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet 0/0 overload

Route par défaut : N'oublie pas de dire au routeur que tout le trafic inconnu (Internet) doit sortir par le FAI

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet 0/0

Simulation connexion sur Cisco Packet Tracer

# Tests de validation

Je vérifie que vérifier mon PC a bien reçu une adresse IP du serveur DHCP

Je vérifie que mon PC arrive à joindre la passerelle d'un autre réseau

Ping statistics for 192.168.10.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

- Mon PC (dans le VLAN 20) arrive à joindre la passerelle d'un autre réseau

Je teste l’accès internet

Ping statistics for 203.0.113.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

- Mon réseau interne est capable de communiquer avec le monde extérieur (Internet)